# Сценический комплекс СК6х4 (двускатная)

|  | Базовый комплект (руб.) |  |  |  | 740 082 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П-6х4 | подиум 6х4м | 1 | 246 326 | 246 326 |
|  | Л1-5 | лестница, ширина 1м, 5 ступеней | 2 | 32 805 | 65 610 |
|  | КТ-6х4х3,9м | крыша двускатная (треугольная) 6х4х3,9м | 1 | 329 626 | 329 626 |
|  | ВП-ФТ200 | вышка-подъемник на ФТ200, (ручная лебедка) | 2 | 49 260 | 98 520 |
|  | Дополнительное оборудование для СК6х4 (руб.) |  |  |  | 0 |
|  | Л2-5 | лестница, ширина 2м, 5 ступеней (Фронт) | 1 | 62 640 | 62 640 |
|  | ОС-1 | ограждения (перила) модуль 1м | 12 | 2 970 | 35 640 |
|  | ЮТ-1м² | юбка тканевая с застежкой-липучкой 1м² | 12 | 945 | 11 340 |
|  | ПП-1м | планка подиума доборная 1м | 14 | 1 215 | 17 010 |
|  | M6*20_DIN6921 | болт с фланцем | 28 | 30 | 840 |
|  | ТЗ-СК6х4 | тент задний СК6х4 | 1 | 31 460 | 31 460 |
|  | ТБ-СК6х4/А | тент боковой СК6х4 и СК6х4А с дверью | 2 | 24 310 | 48 620 |
|  | С-80л | сумка для тентов 80л | 1 | 12 870 | 12 870 |
|  | УКП-600 | универсальный контейнер для перевозки конструкций сцен г/п 600кг | 6 | 32 164 | 192 984 |
|  | ИТОГО (руб.) |  |  | 740 082 |  |

## Описание

- для монтажа не требуется специального инструмента и грузоподъемной техники;

- время сборки подиума 2 часа, время сборки крыши 2 часа (бригада 2 человека);

- высота сцены регулируется от 1,0-1,8м;

- сцена легко встраивается в неровный ландшафт, дорожные бордюры, существующие лестницы и т.п;

- щиты пола сцены имеют противоскользящие покрытие, изготовлены из влагостойкой фанеры 18мм;

- крепление всех щитов к каркасу сцены в 4-х точках;

- лестницы изготовлены по принципу пантографа и подходят к любой высоте сцены;

- лестницы крепятся в любой точке периметра сцены с шагом 1м;

- периметр сцены с трех сторон оборудован ограждениями;

- опоры крыши устанавливаются на горизонтальную поверхность сцены и не требуют выравнивания;

- для подъема-опускания верхнего периметра крыши используются вышки-подъемники с ручными лебедками;

- крыша надежно крепится к подиуму и не боится ветра;

- основная ферма конструкции крыши ФТ250;

- крыша комплектуется морозоустойчивыми тентовыми полотнами, плотность 650гр/кв.м, на выбор 14 цветов;

- весь комплекс представляет собой единое целое, что облегчает пошив одежды сцены;

- для удобства оформления сцены, в сопроводительной документации приведены выкройки сменных полотен (фронтон, задняя стенка, боковые стенки);